Az IMU mérési adatok az ’ASM330LHHMeasurementCompleted()’ eljárás meghívásakor állnak rendelkezésre az  IMU_DATA típusú ’imuMeasData’ struktúrában. Ez az „asm330lhh.c” forrásnyelvi fájlban lokálisan definiált struktúra, a DMA folyamat révén töltődik ki. Szerkezete:

typedef struct _IMU_DATA

{

uint8_t res0;	// reserved

uint8_t Status;	// Status

uint8_t res1;	// reserved

int16_t Temp;	// Temperature Data

int16_t gyrX;	// Gyroscope X Data

int16_t gyrY;	// Gyroscope Y Data

int16_t gyrZ;	// Gyroscope Z Data

int16_t accX;	// Accelerometer X Data

int16_t accY;	// Accelerometer Y Data

int16_t accZ;	// Accelerometer Z Data

}	IMU_DATA;

A gyorsulási adatokon (accX, accY, accZ) végzett műveletek

A giroszkóp adatokon (gyrX, gyrY, gyrZ) végzett műveletek

A giroszkóp adatok szögsebességek, ortogonális X, Y, Z koordinátarendszerben az egyes tengelyek körüli forgás szögsebességét fejezik ki. Az X, Y, Z irányok a (Pitch-Roll-Yaw) rendszerben megfelelnek a sorra a P, R, Y tengelyeknek.

A mért szögsebességek offset- és erősítési hibával terheltek. Mindkettő korrigálására van lehetőség a programban, erre szolgálnak az ’imuParset’ struktúrában tárolt paraméterek:

int16_t gyrOffsX;		// Gyroscope X Offset

int16_t gyrOffsY;		// Gyroscope Y Offset

int16_t gyrOffsZ;		// Gyroscope Z Offset

uint8_t gyrOffsEn;		// Gyroscope Offset Correction Enable

int16_t gyrGainX;		// Gyroscope X Gain Correction Factor

int16_t gyrGainY;		// Gyroscope Y Gain Correction Factor

int16_t gyrGainZ;		// Gyroscope Z Gain Correction Factor

uint8_t gyrGainEn;		// Gyroscope Gain Correction Enable

Az offset korrekció egyszerűen a megadott offset értékek kivonását jelenti a mérté értékekből. A ’gyrOffsEn’ paraméter 0-tól különböző értéke engedélyezi a műveletet.

Az erősítés korrekciója az offset korrekció után következik, ha ’gyrGainEn’ paraméter 0-tól különböző értékű. Az erősítés-korrekció fixpontos aritmetikával valósul meg.

A mért adat 16-bites előjeles szám. A korrekció egy szorzásból és egy osztásból áll, M a szorzó-, D pedig az osztó-faktor. A korrekciós faktor

c=MD

Az M faktor a korrekciós faktor 32768 (215)-szorosa, ezeket az értékeket tároljuk a ’gyrGainX-Y-Z’ paraméterekben. D fix érték, legyen 215, így az osztás léptetéssel megvalósítható. Feltételezzük, hogy a korrekció során alkalmazott c szorzófaktor 0.5 és 2 közé esik, így a korrigált érték garantáltan belefér a 32-bites számábrázolási tartományba.

Az M-mel való szorzás eredménye egy 32-bites előjeles szám, a korrigált érték 215-szerese. Jobbra 15 bit-léptetés helyett végezzünk egy léptetést balra, és tartsuk meg a legnagyobb helyiértékű két bájtot mint előjeles 16-bites számot. Természetesen ügyelnünk kell arra, hogy ne álljon elő túlcsordulás, azaz a korrigált értéket limitáljuk -32768 és 32767 közé.

A hőmérsékleti adatokon (Temp) végzett műveletek