Inicializálás

Az IMU egység belső időzítéssel, autonóm módon végez méréseket az inicializálás során beállított mintavételi frekvenciával (ODR – Output Data Rate). Ez a folyamat az inicializálás után azonnal elindul – nincs szükség Start jellegű műveletre.

Az IMU egység a mérés befejezésekor megszakítást kér. A jelen kezelés mellett a gyorsulásmérő és a giro együttes megszakításkérése váltja ki a megszakítást a mikrogépen, így a megszakítási folyamatban rendelkezésre áll az összes inerciális adat, tehát accX, accY, accZ, gyrX, gyrX, gyrZ, továbbá a hőmérséklet.

Az inicializálás folyamatát egy állapotgép (State Machine) valósítja meg. Az állapotok a következők:

- ASM330LHH_STATE_STOP	–	Kezdeti állapot – ebben az állapotban újra kezdődik az 			alaphelyzetbe állítás

- ASM330LHH_START_HWRESET	–	Az ASM330LHH modul hardver alaphelyzetbe állításának 		előkészítése: lekapcsolásra kerül a modul 3V-os analóg 			tápfeszültsége. Az analóg tápegység olyan módon lett 			kialakítva, hogy kimenete ilyenkor 0 ellenállás mellett 0 		feszültségszintre kerül, amellyel kiüríti az ASM330LHH modult 		töltés szempontjából.

- ASM330LHH_STATE_HWRES0	–	A 0 feszültségállapotot 10 ciklusi fenntartja, ha ez az 			időtartam lejárt, az ASM330LHH feszültség alá kerül, az 		analóg tápegység 3 V feszültséget ad a modulnak.

- ASM330LHH_STATE_HWRES1	–	A hardware Reset után kötelező várakozási idő biztosítása 		(100 ciklus).

- ASM330LHH_START_RESET	–	Software Reset indítása. Ha a modul hibát jelez, hibajelzés 		mellett ugrás a Harware Reset állapotra.

- ASM330LHH_STATE_RESET	–	Várakozás a Reset folyamat befejezésére. Ha ez 100 cikluson 		belül nem következik be, hibajelzés mellett újra a Hardware 		Reset állapot áll be.

- ASM330LHH_STATE_INIT	–	Megtörténik az ASM330LHH egység inicializálása a 			programban rögzített paraméterekkel. Ha ez hiba nélkül 		végigmegy, az egység mérési állapotba kerül, ha nem, akkor 		visszakerül Hardware Reset állapotba.

- ASM330LHH_STATE_MEAS	–	Mérési állapot: az ASM330LHH modul periodikusan mérést 		végez, és a mérés befejezésével megszakítást kér. Ebből az 		állapotból hibás működés vagy forszírozott Reset hatására 		jöhet ki a modul.

IMU paraméterek

Az inicializálás során és a program teljes folyamatában az IMU egység paraméterei egy ASM330LHH_PARSET típusú struktúrában helyezkednek el. A struktúra neve ’imuParSet’.

Elemei a következők:

uint8_t	accODRLPF;	// Output Data Rate and LP Filter settings for Accelerometer

uint8_t	accFS;		// Full Scale selection for Accelerometer

uint8_t	gyrODRLPF;	// Output Data Rate and LP Filter settings for Gyroscope

uint8_t	gyrFSHPF;	// Full Scale and HP Filter selection for Gyroscope

int8_t	accIoffsX;	// Accelerometer Internal X Offset

int8_t	accIoffsY;	// Accelerometer Internal Y Offset

int8_t	accIoffsZ;	// Accelerometer Internal Z Offset

int16_t	accEoffsX;	// Accelerometer External X Offset

int16_t	accEoffsY;	// Accelerometer External Y Offset

int16_t	accEoffsZ;	// Accelerometer External Z Offset

uint8_t	accOffsEn;	// Accelerometer Offset Correction Enable

int16_t	gyrOffsX;	// Gyroscope X Offset

int16_t	gyrOffsY;	// Gyroscope Y Offset

int16_t	gyrOffsZ;	// Gyroscope Z Offset

uint8_t	gyrOffsEn;	// Gyroscope Offset Correction Enable

A változók kezdeti értéke a program indulásakor beállítható:

ASM330LHH_PARSET imuParSet =	//	IMU Parameters Structure

{

ASM330LHH_XL_3333Hz_ODRdiv2,	//	accODRLPF

ASM330LHH_FS_XL_2g,	//	accFS

ASM330LHH_G_3333Hz_1137Hz_3,	//	gyrODRLPF

ASM330LHH_FS_G_2000dps,	//	gyrFSHPF

0,	//	accIoffsX

0,	//	accIoffsY

0,	//	accIoffsZ

0,	//	accEoffsX

0,	//	accEoffsY

0,	//	accEoffsZ

0,	//	accOffsEn

0,	//	gyrOffsX

0,	//	gyrOffsY

0,	//	gyrOffsZ

0,	//	gyrOffsEn

};

A gyorsulásmérőn belső offset korrekció csak a mikrogépes programban állítható be megfelelő konstansok állításával a ’accOffsEn’ változóban. A megfelelő konstansok:

ACC_COR_NO	=	0	// Accelerometer Offset Correction No

ACC_COR_SW	=	1	// Accelerometer Offset Correction SW

ACC_COR_HW6	=	2	// Accelerometer Offset Corr. HW with weight 2^-6

ACC_COR_HW10	=	4	// Accelerometer Offset Corr. HW with weight 2^-10

SW korrekció beállítható mindkét HW korrekció típus mellett, HW korrekcióból viszont egyszerre csak egy típus engedélyezhető.

A külső interfészen csak a szoftver korrekció paraméterei állíthatók, viszont a program változatlanul hagyja a belső korrekció paramétereit, azaz a SW és a HW korrekció típus egyidejűleg is alkalmazható.

Természetesen a HW korrekcióra szolgáló offset értékek is csak a mikroszámítógépes programban állíthatók be.

A mérési folyamat

A mérésadatok beolvasása DMA folyamatok révén valósul meg. Az egy mérési ciklushoz tartozó összes adat beolvasása után megszakítás jön létre, amely során megtörténhet az adatok feldolgozása.