Mikrovezérlő

STM32F401RE  / ST NUCLEO-F401RE Evaluation Board.

Órajel frekvencia: 84 MHz

Motorok

Cytron hajtóműves DC motorok – 4 db

A motor típusa: Cytron SPG30-20K

A motor tulajdonságai az adatlap szerint:

Rated voltage	12 V

No load speed	7000 RPM

No load current	70 mA

Rated torque	5.88 mNm

Rated current	410 mA

Rated speed	5200 RPM

Stall torque	23.5 mNm

Stall current	1.8 A

Hajtómű: 1:30 áttételű fogaskerekes lassító hajtőmű a motor elülső tengelyén. Jellemzői 12V feszültség (rated voltage) mellett:

Rated Speed	185 RPM

Rated Torque	78.4 mNm

(Rated voltage	12 V)

A motor hátsó tengelye ki van vezetve, ezen fordulatszámmérést tudunk megvalósítani.

Motorvezérlő

L298N-MOD kettős teljes H-hídat tartalmazó motor meghajtó modul

Forgalmazó: HESTORE https://www.hestore.hu/prod_10036621.html

Gyártó: Handson Technology

Motorvezérlő chip: STM L298N

Input Voltage:	3.2 V ~ 40 V dc.

Driver:	L298N Dual H Bridge DC Motor Driver

Power Supply:	DC 5 V - 35 V

Peak current:	2 A

Operating current range:	0 ~ 36mA

Maximum power consumption: 20 W (when the temperature T = 75 ℃)

On-board +5V regulated Output supply (supply to controller board i.e. Arduino).

Control/Enable signal input voltage range:

Low: 	-0.3V ≤ Vin ≤ 1.5V.

High:	2.3V ≤ Vin ≤ Vss.

A motorvezérlő két független teljes H-hidat tartalmaz. Egy-egy híd 2 A terhelhetőséggel bír, így képes a Cytron motor meghajtására (motoráram maximum 1.8 A). Tehát egy meghajtó két motor működtetését el tudja látni.

A motorvezérlő vezérlő jeleit 5 V-os TTL rendszerhez tervezték. A mikrovezérlő tápfeszültsége 3.3 V, ez a kimeneteken megjelenő feszültség maximuma.

A logikai kimenetekre jellemző feszültséghatárok (az adatlap 54. sz. táblázata szerint)::

VOL max	0.4 V

VOH min	VDD - 0.4 = 2.9 V

A mikrovezérlő bemeneteinek nagy része 5 V-álló (FT bemenetek), ilyeneket kell használni (ha szükséges) a motorkontrollerrel való használathoz. A ezekre jellemző feszültséghatárok (az adatlap 55. sz. táblázata szerint):

VIL max	0.35VDD - 0.04 = 1.115 V

VIH min	0.1VDD - 0.1 = 0.43 V

A motorvezérlő a mikrovezérlő FT jellegű GPIO kivezetéseivel minden további nélkül összeköthető.

A motorvezérlő egy DC motor meghajtására szolgáló egysége két vezérlő jellel (IN1 és IN2) és egy engedélyező jellel (EN) rendelkezik. A két egység jeleinek megkülönböztetése céljából jelöljük ezeket A és B betűkkel, azaz a z összes vezérlőjel IN1A,IN1B, IN2A, IN2B, az engedélyező jelek ENA, ENB. Egy egység logikai vezérlési sémája a következő:

| EN | IN1 | IN2 | Funkció |
| --- | --- | --- | --- |
| H | L | L | Fékezés a földponton keresztül. |
| H | H | L | Forgás előre |
| H | L | H | Forgás hátra |
| H | H | H | Fékezés a tápfeszültség ponton keresztül. |
| L | X | X | Szabadon futás |

A jelszinteket impulzusszélesség modulációval (PWM) szabályozzuk. Ennek előállítására a mikrovezérlő TIMER perifériáit használjuk. Négy motor vezérléséhez 8  PWM-képes TIMER kimeneti jelet kell felhasználnunk. Ez a választott mikrovezérlő esetében két TIMER periféria alkalmazását követeli meg.

Az engedélyező jelek előállítására logikai kimeneteket használhatunk, ez motoronként egy engedélyező jelet jelent. Elvileg összevonhatók egy jellé, mivel valószínűleg nincs értelme motorokat külön-külön be- vagy kikapcsolni. Azonban elképzelhető, hogy az együttes bekapcsolás nagy áramlökést jelentene a tápellátásban, ami problémát okozhat. Lépcsőzetes bekapcsolással ez elkerülhető.

A PWM alapfrekvencia maximumát az adatlapról olvashatjuk le, ez 40 kHz, tipikus frekvenciaként a 25 kHz érték került megjelölésre.

Az L298N chip lehetőséget ad a hídáramok mérésére, ezt a funkciót azonban az alkalmazott modul nem támogatja.

Fordulatszám mérés

A hajtómotorokon stabil, jól meghatározott fordulatszámok előállítása érdekében visszacsatolt fordulatszám szabályozást célszerű megvalósítani. Ehhez mérnünk kell a motorok fordulatszámát. E a motorok hátsó (direkt) tengelyén történhet.

Ehhez egy on-axis forgó mágneses fordulatszám (ill. szöghelyzet) érzékelőt használunk.

Típusa: AS5047U 14-Bit On-Axis Magnetic Rotary Position Sensor

Gyártó: ams Osram (volt Austria Micro Systems - AMS)

A mérés elve: a motortengelyre erősített radiálisan felmágnesezett neodímium mágnes által keltett mágneses tér irányát határozza meg egy Hall-szonda tömb által detektált jelek alapján.

Az AS5047U érzékelő egy SPI soros interfésszel ellátott integrált áramkör. Az SPI interfész alkalmazásával olvashatók ki a mérési eredmények, illetve konfigurálható a szenzor. Ugyanakkor rendelkezik egy un. Inkrementális interfésszel is. Ezt alkalmazhatjuk pontos fordulatszámmérésre. Az un. ABI interfészt használjuk. Az A és B jelek un. kvadratúra jelek, két  - a tengelyforgással szinkron módon változó – négyszögjel, amelyek között 90°-os (1/4 periódusnyi) eltolás valósul meg. Az eltolásnak köszönhetően meg tudjuk határozni a forgás irányát. A fordulatszám mérése valamelyik jel periódusidejének mérésével valósítható meg, a másik jel használható a forgásirány meghatározására.

A periódusidő mérése: egy 32-bites TIMER egy Input Capture  bemenetét használjuk, amelyre az A kvadratúra jelet kapcsoljuk. A TIMER folyamatosan számol, a jelen megjelenő él (felfutó, lefutó él vagy mindkettő) rögzíti az aktuális számláló értéket. Megszakítási folyamatban értékelve az egymás után rögzített számláló értékeket, meghatározható a fordulatszám. A számlálási frekvencia a lenagyobb felbontás elérése érdekében célszerűen a maximális az adott TIMER-re.

Inerciális érzékelő

WiFi kommunikációs egység