Motorvezérlés

TIMER1 és TIMER4 4-4 csatornája PWM módban programozve.

Egységesen a következő paraméterekkel beállítva:

Prescaler			0

Counter Mode			Center Aligned mode 1

Counter Period			2048 – 1

Internal Clock Division		0 / No Division

auto-reload preload		Disable

Minden csatornára

Mode				PWM mode

Pulse				0

Output Compare preload	Enable

Fast Mode			Disable

CH Polarity			High

Ezekkel a beállításokkal a PWM alapfrekvencia

90 MHz / 2048 / 2 =  21972.65625 Hz