A tápfeszültség függés korrekciója

2 LiPol cella – névleges feszültség 7.4 V

A motor meghajtásához 2 sorba kötött lítium polimer (LiPol) akkumulátor cellából álló telepet használunk. 1 LiPol cella névleges feszültsége 3.7 V, 2 sorba kötött celláé 7.4 V. Közvetlenül teljes feltöltés után egy cella feszültsége elérheti akár a 4.2 V-ot, azaz 2 cellára nézve a 8.4 V-ot. A maximális mérendő feszültséget ennél kis mértékben nagyobbra választjuk, legyen ez 8.5 V.

A LiPol akkumulátorok működési tartománya, vagyis az a tartomány, amelyen belül az akkumulátor képes nagyobb feszültségesés nélkül szolgáltatni a specifikált teljesítményt nehezen határozható meg. Függ a kisütő áram nagyságától és a hőmérséklettől. A következő ábrán a kisütő árammal paraméterezett görbe-sereg írja le a LiPol akkumulátorok 1 cellájának tipikus kisütési karakterisztikáját. Egy középutat választva válasszuk a normál működési tartomány alsó határát 3.4 V-ra. Ez 2 sorba kötött cella esetében 6.8 V.

(forrás: https://learn.adafruit.com/li-ion-and-lipoly-batteries/voltages)

A tápfeszültség mérése: a tápfeszültséget ellenállás-osztóval az ADC mérési tartományába konvertáljuk. A maximális feszültséget 8.5 V-ban határozzuk meg, ez kis mértékben nagyobb, mint a 2 LiPol cellából álló akkumulátor maximális feszültsége (4.2 x 2 = 8.4 V).

|  | VPS=VBATR1R1+R2 8.52.72.7+4.3≈3.2785 3.3-3.2785=0.0215 a maximális mérhető feszültség ezzel: 3.3∙2.7+4.32.7=8.5555 |
| --- | --- |

Sorosan kapcsolt 2 LiPo cella:	nominális feszültség 7.4 V

teljes töltöttség melletti feszültség 8.4V

Feszültségosztó: 2.7kΩ – 4.3kΩ ellenállásokkal

| State |  | Voltage | ADC value |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Fully charged | 8.4272.7+4.3≈3.2400 | 3.240040963.3≈4021 |
| 2 | Nominal | 7.42.72.7+4.3≈2.8543 | 2.854340963.3≈3542 |
| 3 | Discharged | 6.82.72.7+4.3≈2.6229 | 2.622940963.3≈3255 |
| 4 | Deep discharge limit | 6.52.72.7+4.3≈2.5071 | 2.507140963.3≈3111 |

| 0 | > 8.4 V | > 4022 | Overcharged |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 6.8 V – 8.4 V | 3543 – 4022 | Ok |  |
| 2 | 6.5 V < 6.8 V | 3112 – 3542 | Discharged |  |
| 3 | < 6.5 V | < 3112 | Deeply discharged |  |

A tápfeszültség-korrekció

A tápfeszültség-korrekció a PWM frekvencia tápfeszültségtől függő megválasztásával történhet. Ha a tápfeszültség csökken, a PWM frekvencia vele arányosan nő, illetve a PWM periódusideje csökken. Ha a változás arányát megfelelően választjuk meg, adott kitöltési tényező értékhez tartozó átlagos feszültség állandó marad a tápfeszültség megváltozása esetén.

A PWM jelet a mikrovezérlő valamelyik Timer perifériájával állítjuk elő. Ahhoz, hogy a kitöltési tényezőt maximális felbontással tudjuk meghatározni, a Timer számlálási frekvenciáját maximumra célszerű állítani, azaz az előosztó (Prescaler) értékét 0-ra kell állítanunk.

Az STM32F401 mikrovezérlő mindegyik Timer prifériája a rendszer órajelfrekvenciájával képes számlálni, ez alkalmazásunkban fCLK=84 MHz. A motorvezérléshez szimmetrikus PWM-t (Center Aligned Mode) célszerű használnunk, azaz a számlálókat fel-le számlálás üzemmódban célszerű használnunk. Egy PWM periódus a végértékig való felfelé számlálás és ezt követően a 0-ig való lefelé számlálás eredményeként jön létre. A PWM frekvenciát a számláló periódus értéke (az AutoReload regiszter tartalma) határozza meg, ez egy adott M periódus érték esetében

fPWM=fCLK2∙M .

Jelölések

fCLK 	– a TIMER egység órajelének frekvenciája – az STM32F401 mikrovezérlő TIM5 timer periféria esetén ez 84 MHz.

P 	– az előosztó (Prescaler) által előállított arány (az előosztóba írt érték + 1), maximális felbontás elérése érdekében 1.

NTOP 	– a számláló csúcsértéke (CounterPeriod érték + 1).

Vm 	– a motor kívánt kapocsfeszültsége.

ηm 	– a Vm motorfeszültséghez tartozó tényleges kitöltési tényező.

Nm 	– a kitöltési tényezőt meghatározó, Vm motorfeszültséghez tartozó PWM Pulse érték.

VBAT 	– az akkumulátor aktuális feszültsége.

VBATref 	– az akkumulátor referencia feszültsége, ez lehet pl. a 3-cellás akkumulátor névleges feszültsége, 11.1 V.

NTOPref 	– a számláló csúcsértéke referencia akkumulátor-feszültség mellett.

ηmref 	– a Vm motorfeszültséghez tartozó referencia akkumulátor feszültségre vonatkoztatott kitöltési tényező.

Kompenzációs módszer

Egy adott motor Vm kapocsfeszültséghez tartozó PWM kitöltési tényezőt egy referencia akkumulátor-feszültséghez képest határozzuk meg az irányítási algoritmusokban. Ez azért szükséges, hogy az irányítási algoritmusokat függetlenítsük az éppen aktuális akkumulátor feszültségtől, azaz az akkumulátor töltöttségi fokától. A referencia akkumulátor feszültségre vonatkoztatott kitöltési tényezőt jelöljük ηref-el:

ηmref=VmVBATref

Tetszőleges VBAT mellett értelmezett kitöltési tényező ugyanakkor ettől eltérő lehet:

ηm=VmVBAT

A kompenzálás lényege, hogy a generált PWM jel átlagaként létrejövő motorfeszültség mindkét esetben azonos legyen, azaz

Vm=ηmrefVBATref          Vm=ηmVBAT

Egy adott kimeneti feszültségértéket meghatározott Nm számláló OC regiszter értékkel (Pulse) fejezzük ki, ez kerül kiszámításra a szabályozó algoritmus által. Ez tetszőleges akkumulátor feszültségérték mellett azonos érték.

Kifejezve a kitöltési tényezőket az OC és TOP értékekkel:

Vm=NmNTOPrefVBATref          Vm=NmNTOPVBAT

Vm független lesz a VBAT akkumulátor feszültségtől, ha a számláló Pulse értéket azzal arányosan választjuk meg. C konstanssal jelölve az arányossági tényezőt

NTOP=CVBAT

azaz

Vm=NmNTOPVBAT    →    Vm=NmC

Ennek alapján

Vm=NmNTOPrefVBATref    →    C=NTOPrefVBATref

A motorfeszültség tehát C-t behelyettesítve

Vm=NmNTOPrefVBATref

Ez független az aktuális akkumulátor feszültségtől.

A számláló TOP értékének megválasztása tehát:

NTOP=NTOPrefVBATrefVBAT

2-cellás LiPol akkumulátort esetében a minimális és maximális feszültséghatár

VBATmin=6.5 V          VBATmax=12.6 V .

Nm értéktartománya legyen a 12-bites adatterjedelemnek megfelelő:

Nmmin=0          Nmmax=2048 .

A 2048 Pulse értéknek bele kell férnie a legkisebb NTOP érték által meghatározott intervallumba, azaz NTOP minimális értékének 2048-nak kell lennie. Ez a 9 V-os minimális akkumulátor feszültséghez tartozik.

2048=NTOPrefVBATref∙6.5 .

Ebből

NTOPrefVBATref=20486.5 .

Válasszuk referencia feszültségnek a 2-cellás LiPol akkumulátor névleges feszültségét:

VBATref=7.4 V .

Az ehhez tartozó NTOP érték:

NTOPref=7.46.52048=2331.5692 ,

amely egészre kerekítéssel

NTOPref=2332 .

Az aktuális akkumulátor-feszültségnek megfelelő NTOP érték számítása konkrét számértékekkel:

NTOP=20486.5VBAT

Ez nyilvánvalóan csak közelítéssel számítható ki, mivel a valóságban egész számra kerekítve tudjuk csak alkalmazni.

Az NTOP értéket célszerű az ADC által mért numerikus értékekből számítani, jelöljük ezeket NBAT-tal, és jelöljük r-rel a feszültségosztó arányát:

NBAT=rVBAT3.34096        VBAT=3.3r∙4096 NBAT .

Behelyettesítve NTOP kifejezésébe:

NTOP=1.16rNBAT ,

NTOP=1.1(1.5+4.3)1.5∙6NBAT ,

NTOP=1.1∙5.81.5∙6NBAT ,

NTOP=6.389NBAT .

A kiszámított NTOP értékekkel a PWM frekvenciák szimmetrikus PWM jelet feltételezve a következők lesznek:

| VBAT | NTOP | fPWM[kHz] |
| --- | --- | --- |
| 9V | 2048 | 19.53 |
| 11.1 V | 2526 | 15.83 |
| 12.6 V | 2867 | 13.95 |

Ezek a frekvenciák az alkalmazott motorvezérlő által megvalósítható PWM jelet eredményeznek.

A kerekítésből eredő hiba a szabályozási tartományban 0.1% alatt marad, l. a ’Psense.xlsx’ táblázatot.

A választott paraméterek mellett – maximális kivezérlés, azaz 2048 NTOP érték mellett – a motor maximális kapocsfeszültsége 9 V, l. a ’Psense.xls’ táblázatot.

Ez lehet, hogy túlhaladja a motor névleges kapocsfeszültségét. A motorokat általában úgy tervezik, hogy tartósan képesek legyenek – káros túlmelegedés nélkül – a névleges feszültségükön működni. Rövid idejű túlfeszültséget elviselnek. Amennyiben a vezérlés által nyújtott maximális feszültség túllépi a motor névleges kapocsfeszültségét, ügyeljünk arra, hogy a névleges feszültség felett való üzemeltetés csak rövid ideig (impulzus-szerűen) álljon fenn, illetve, hogy a motor ne melegedjen túl.