A tápfeszültség függés korrekciója

3 LiPol cella – névleges feszültség 11.1 V

A motor meghajtásához 3 sorba kötött lítium polimer (LiPol) akkumulátor cellából álló telepet használunk. 1 LiPol cella névleges feszültsége 3.7 V, 3 sorba kötött celláé 11.1 V. Közvetlenül teljes feltöltés után egy cella feszültsége elérheti akár a 4.2 V-ot, azaz 3 cellára nézve a 12.6 V-ot. A maximális mérendő feszültséget ennél kis mértékben nagyobbra választjuk, legyen ez 12.8 V.

A LiPol akkumulátorok működési tartománya, vagyis az a tartomány, amelyen belül az akkumulátor képes nagyobb feszültségesés nélkül szolgáltatni a specifikált teljesítményt nehezen határozható meg. Függ a kisütő áram nagyságától és a hőmérséklettől. A következő ábrán a kisütő árammal paraméterezett görbe-sereg írja le a LiPol akkumulátorok 1 cellájának tipikus kisütési karakterisztikáját. Egy középutat választva válasszuk a normál működési tartomány alsó határát 3.4 V-ra. Ez 3 sorba kötött cella esetében 10.2 V.

(forrás: https://learn.adafruit.com/li-ion-and-lipoly-batteries/voltages)

A tápfeszültség mérése: a tápfeszültséget ellenállás-osztóval az ADC mérési tartományába konvertáljuk. A maximális feszültséget 12.8 V-ban határozzuk meg, ez kis mértékben nagyobb, mint a 2 LiPol cellából álló akkumulátor maximális feszültsége (4.2 x 2 = 12.6 V).

|  | 12.81.51.5+4.3=3.310 3.3-3.31=-0.01 a maximális mérhető feszültség ezzel: 3.3∙1.5+4.31.5=12.76 |
| --- | --- |

Sorosan kapcsolt 3 LiPol cella:	nominális feszültség 11.1 V

teljes töltöttség melletti feszültség 12.6V

Feszültségosztó: 1.5kΩ – 4.3kΩ ellenállásokkal

| State | Limit | Voltage | ADC value |
| --- | --- | --- | --- |
| Overcharged | > | 12.61.51.5+4.3≈3.2586 | 3.258640963.3≈4044 |
| Normally charged | <= | 12.61.51.5+4.3≈3.2586 | 3.258640963.3≈4044 |
| Nominal | = | 11.11.51.5+4.3≈2.8707 | 2.870740963.3≈3563 |
| Normally charged | >= | 10.21.51.5+4.3≈2.6379 | 2.637940963.3≈3274 |
| Discharged | < | 10.21.51.5+4.3≈2.6379 | 2.637940963.3≈3274 |
| Deep discharge | < | 9.01.51.5+4.3≈2.3276 | 2.327640963.3≈2889 |

| 0 | > 12.6 V | > 4044 | Overcharged |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10.2 V – 12.6 V | 3274 – 4045 | Ok |  |
| 2 | 9.0 V < 10.2 V | 2889 – 3273 | Discharged |  |
| 3 | < 9.0 V | < 2889 | Deep discharged |  |

A tápfeszültség-korrekció

A tápfeszültség-korrekció a PWM frekvencia tápfeszültségtől függő megválasztásával történhet. Ha a tápfeszültség csökken, a PWM frekvencia vele arányosan nő, illetve a PWM periódusideje csökken. Ha a változás arányát megfelelően választjuk meg, adott kitöltési tényező értékhez tartozó átlagos feszültség állandó marad a tápfeszültség megváltozása esetén.

A PWM frekvenciát a TIMER egység Counter Period (AutoReload Register) beállításával határozhatjuk meg. A TIMER alap-órajele az előosztó (Prescaler) értéke alapján leosztásra kerül, ezzel előáll a számlálási periódus. Szimmetrikus PWM generálása esetén egy PWM periódus a végértékig való felfelé számlálás és ezt követően a 0-ig való lefelé számlálás eredményeként jön létre.

Jelölések

fCLK 	– a TIMER egység órajelének frekvenciája – az STM32F401 mikrovezérlő TIM5 timer periféria esetén ez 84 MHz.

P 	– az előosztó (Prescaler) által előállított arány (az előosztóba írt érték + 1), maximális felbontás elérése érdekében 1.

NTOP 	– a számláló csúcsértéke (CounterPeriod érték + 1).

Vm 	– a motor kívánt kapocsfeszültsége.

ηm 	– a Vm motorfeszültséghez tartozó tényleges kitöltési tényező.

Nm 	– a kitöltési tényezőt meghatározó, Vm motorfeszültséghez tartozó PWM Pulse érték.

VBAT 	– az akkumulátor aktuális feszültsége.

VBATref 	– az akkumulátor referencia feszültsége, ez lehet pl. a 3-cellás akkumulátor névleges feszültsége, 11.1 V.

NTOPref 	– a számláló csúcsértéke referencia akkumulátor-feszültség mellett.

ηmref 	– a Vm motorfeszültséghez tartozó referencia akkumulátor feszültségre vonatkoztatott kitöltési tényező.

Kompenzációs módszer

Egy adott motor Vm kapocsfeszültséghez tartozó PWM kitöltési tényezőt egy referencia akkumulátor-feszültséghez képest határozzuk meg az irányítási algoritmusokban. Ez azért szükséges, hogy az irányítási algoritmusokat függetlenítsük az éppen aktuális akkumulátor feszültségtől, azaz az akkumulátor töltöttségi fokától. A referencia akkumulátor feszültségre vonatkoztatott kitöltési tényezőt jelöljük ηref-el:

ηmref=VmVBATref

Tetszőleges VBAT mellett értelmezett kitöltési tényező ugyanakkor ettől eltérő lehet:

ηm=VmVBAT

A kompenzálás lényege, hogy a generált PWM jel átlagaként létrejövő motorfeszültség mindkét esetben azonos legyen, azaz

Vm=ηmrefVBATref          Vm=ηmVBAT

Egy adott kimeneti feszültségértéket meghatározott Nm számláló OC regiszter értékkel (Pulse) fejezzük ki, ez kerül kiszámításra a szabályozó algoritmus által. Ez tetszőleges akkumulátor feszültségérték mellett azonos érték.

Kifejezve a kitöltési tényezőket az OC és TOP értékekkel:

Vm=NmNTOPrefVBATref          Vm=NmNTOPVBAT

Vm független lesz a VBAT akkumulátor feszültségtől, ha a Counter Period értéket azzal arányosan választjuk meg. C konstanssal jelölve az arányossági tényezőt

NTOP=CVBAT

azaz

Vm=NmNTOPVBAT    →    Vm=NmC

Ennek alapján

Vm=NmNTOPrefVBATref    →    C=NTOPrefVBATref

A motorfeszültség tehát C-t behelyettesítve

Vm=NmNTOPrefVBATref

Ez független az aktuális akkumulátor feszültségtől.

A számláló TOP értékének megválasztása tehát:

NTOP=NTOPrefVBATrefVBAT

A szabályozási tartomány maximuma legyen a 3-cellás LiPol akkumulátor maximális feltöltési feszültsége, azaz

VBATmax=12.6 V .

A minimális feszültséget többféle meggondolás alapján határozhatjuk meg:

- A 3-cellás LiPol akkumulátor minimális működési feszültsége a fenti megállapítások szerint 10.2 V.

- A 3-cellás LiPol akkumulátor mélykisülési határa 9 V.

- Az alkalmazott motorvezérlő –ST L6206 – minimális tápfeszültsége 8 V.

- Az alkalmazott motor maximális üzemi feszültsége 7.2 V.

Célszerű a szabályozási tartomány alsó határát úgy megválasztani, hogy minimális tápfeszültség mellett a beállítható maximális kitöltési tényező esetén se lépje túl a motor maximális üzemi feszültségét, tehát a célszerű választás a motor maximális üzemi feszültsége:

VBATmin=7.2 V.

A 7.2 V,12.6 V tartomány túlmegy a gyakorlatban előálló feszültséghatárokon, viszont biztosítja, hogy a motor kivezérlési tartománya ne haladja meg a megengedettet, ugyanakkor lefedje az akkumulátorfeszültség normál működési tartományát.

Nm értéktartománya legyen a 12-bites adatterjedelemnek megfelelő:

Nmmin=0          Nmmax=2048 .

A 2048 Pulse értéknek bele kell férnie a legkisebb NTOP érték által meghatározott intervallumba, azaz NTOP minimális értékének 2048-nak kell lennie. Ez a 7.2 V-os minimális akkumulátor feszültséghez tartozik.

2048=NTOPrefVBATref∙7.2 .

Ebből

NTOPrefVBATref=20487.2 .

Válasszuk referencia feszültségnek a 3-cellás LiPol akkumulátor névleges feszültségét:

VBATref=11.1 V.

Az ehhez tartozó NTOP érték:

NTOPref=11.17.22048=3157.3333 ,

amely egészre kerekítéssel

NTOPref=3157.

Az aktuális akkumulátor-feszültségnek megfelelő NTOP érték számítása konkrét számértékekkel:

NTOP=20487.2VBAT

Ez nyilvánvalóan csak közelítéssel számítható ki, mivel a valóságban egész számra kerekítve tudjuk csak alkalmazni.

Az NTOP értéket célszerű az ADC által mért numerikus értékekből számítani, jelöljük ezeket NBAT-tal, és jelöljük r-rel a feszültségosztó arányát:

NBAT=rVBAT3.34096        VBAT=3.3r∙4096 NBAT .

Behelyettesítve NTOP kifejezésébe:

NTOP=3.3r∙14.4NBAT ,

NTOP=3.3(1.5+4.3)1.5∙14.4NBAT ,

NTOP=3.3∙5.81.5∙14.4NBAT ,

NTOP=6.387.2NBAT .

A kiszámított NTOP értékekkel a PWM frekvenciák szimmetrikus PWM jelet feltételezve a következők lesznek:

| VBAT | NTOP | fPWM[kHz] |
| --- | --- | --- |
| 7.2V | 2048 | 20.51 |
| 11.1 V | 3157 | 13.30 |
| 12.6 V | 3612 | 11.63 |

Ezek a frekvenciák az alkalmazott motorvezérlő által megvalósítható PWM jelet eredményeznek.

A kerekítésből eredő hiba a szabályozási tartományban 0.1% alatt marad, l. a ’Psense3c.xlsx’ táblázatot. Ugyancsak ebből a táblázatból olvasható ki, hogy a választott paraméterek mellett – maximális kivezérlés, azaz 2048 NTOP érték esetén – a motor maximális kapocsfeszültsége 7.2 V.