A motor-fordulatszám mérése

Motor:	DC motor, 12V, CytronSPG30

Fordulatszám érzékelő:	AS5047U forgó mágneses jeladó

kvadratúra A,B jelek, fordulatonként 1024 pulzus,

index I, fordulatonként 1 (nem használt)

Periódusidő mérést valósítunk meg az STM32F401RE mikrovezérlő TIM2 timer perifériájának alkalmazásával:

- 32-bites timer,

- számlálási tartománya 0 - 4,294,967,295

- számlálási frekvenciája előosztás nélkül 84 MHz (APB1 Timer frekvencia).

84 MHz-es számlálási frekvenciával

- az időbeli felbontás

∆t=184,000,000s≈11.90 ns .

- a leghosszabb mérhető periódus a 32-bites számláló egyszeri 0-tól túlcsordulásig terjedő számlálási ideje

T=4,294,967,28684,000,000s≈51.130563s .

(amennyiben nem engedjük meg a számláló többszörös túlcsordulását).

A motor fordulatszáma (rps) legyen M [1/s].

A fordulatszám érzékelő P=1024 impulzust ad a motor egy fordulata alatt.

A motor fordulatszám-jel frekvenciája ill. periódusideje

fm=P∙M1s                  Tm=1P∙Ms .

fm=1024M1s                  Tm=11024Ms .

A mérendő maximális fordulatszám az adatlap szerint RPMmax=6000 rpm. Ez rps-ben kifejezve Mmax=600060=100 rps, azaz 100 Hz,

Ha a periódusidőt a maximális 84 MHz-es órajellel mérjük, egy periódusnak

Q=fCLKP∙M ,  Q=84∙1061024M

számérték felel meg. Q alapján az rps–ben mért fordulatszám

M=fCLKP∙Q,  M=84∙1061024Q  .

M maximális értéke 600060 rps=100 rps, ennek alapján Q minimális értéke

Qmin=fCLK∙60P∙RPMmax ,

Qmin=84∙106∙601024∙6000=820.3125 .

A felbontásból eredő relatív pontosság a maximális fordulatszámon (worst case)

ε=P∙RPMmaxfCLK∙60∙100% .

ε=1024∙6000∙10284∙10-6∙60%≈0.12% .

azaz a legrosszabb esetben is 0.12% körül alakul a relatív pontosság.

A mért másodpercenkénti fordulatszám

M=fCLKP∙Q,

ahol Q az rps kimenti jel egy periódusának időtartama órajel impulzusok számával kifejezve.

M=840000001024∙Q=82031.25Q.

A rendszerben normalizált fordulatszámot használunk (Mn), a 100 rps fordulatszámnak a 16384 felel meg, ezzel

Mn=840000001024∙Q∙16384100=13 440 000Q.

A minimális fordulatszám mérésénél a legfontosabb tényező a mérés megfelelő gyakoriságának biztosítása. Nagyon kis fordulatszámok csak hosszú időközönként mérhetők, ugyanis ki kell várni legalább egy periódus elteltét az érzékelő kimenetén..

Célszerű a minimális mérhető fordulatszámot a motorszabályozás mintavételi Ts frekvenciájához igazítani, azaz követelményként megfogalmazhatjuk azt, hogy a fordulatszám-mérés legalább ennek ütemében valósuljon meg. Ez azt jelenti, hogy, ha Ts időtartamon belül nem érkezik impulzus az érzékelőtől, a mért fordulatszámot zérusnak tekintjük. Ez azt jelenti, hogy létezik egy minimális fordulatszám, amely már 0-nak tekinthető.

Ha a szabályozás mintavételi ideje 500μs (fs=2kHz)

2000[rps]500=4[rps]

másodpercenkénti fordulatszámnak felel meg a motortengelyen, illetve

4[rps]4.8=0.8333[rps]

a hajtómű kimenetén. A minimális mérhető forgási periódus időtartama 1.2 s.

Ha valamely mérési periódusban nem érkezik egyetlen új impulzus, akkor a forgási periódus ennél hosszabb. Mivel nem tudjuk, mikor érkezik be a soron következő impulzus, legfeljebb feltételezésekkel élhetünk a fordulatszámot illetően. A legkevesebbet talán akkor tévedünk, ha a legutóbb kapott impulzus óta eltelt időt vesszük alapul a sorban egymás után bekövetkező mintavételi időpontokban, ennek reciproka a becsült rps érték. Amennyiben – valahány mérési ciklus után – érkezik egy impulzus, az rps számítás visszatér normál menetébe.

A fordulatszám előjelének (a motor forgásirányának) meghatározása a kvadratúra B jel logikai szintjének felhasználásával történik. Az A kvadratúra jel felfutó élénél meghatározzuk a B jel értékét, ennek alapján a forgásirány (+ és – szimbólumokkal jelölve)

| B | Forgásirány |
| --- | --- |
| 0 | + |
| 1 | – |

A kimeneti tengely fordulatszáma Ng=30 lassító áttétellel

N=MNg ,  N=M32 ,

a maximális fordulatszámra rpm-ben

Nmax=600030=200 ,

azaz a maximális másodpercenkénti fordulatszám 3.3333 Hz.