A motornak a szabályozásban alkalmazott fizikai átviteli függvénye a motor kapocsfeszültsége és fordulatszáma (forgási körfrekvenciája) közti összefüggést ír le. A digitális realizációban mind a motorfeszültség, mind pedig a forgási körfrekvencia numerikus skálára leképezve jelenik meg, így a digitális szabályozási körben más erősítések érvényesek, mint az analóg megfelelőjében.

A forgási körfrekvencia skálázása

A mért forgási frekvenciát (másodpercenkénti fordulatszámot) úgy skálázzuk, hogy a motor maximális fordulatszámán az AD konverzió maximális értékének megfelelő numerikus érték álljon elő. A rendszerben előálló paramétereket 14-bites felbontással ábrázoljuk, előjeles értékeket tekintve ez a [-16384,16383] számtartományt jelenti. A bemeneti (alapjel) értékek esetében az alapot az alkalmazott potenciométerek (feszültségosztók) feszültségét mérő AD konverter számábrázolási tartománya jelenti, 12-bites ADC mellett ez előjeles értelemben [-2048,2047]. Az egységes kezelés érdekében ezt az értéket 8-cal szorozzuk, így a bemeneti jelek értéktartománya is [-16384,16383].

A periódusidő mérés 90 MHz számlálási frekvenciával valósul meg a motor tengelyén fordulatonként 500 impulzust produkáló inkrementális jeladó segítségével. A fordulatszámmérés a motor hátsó tengelyén történik, tehát a mérést nem befolyásolja a motor tengelyére kapcsolt 1:4.8-as áttételű hajtómű. A periódusidő mérés eredményét Q-val jelölve a kimeneti tengelyen mért másodpercenkénti fordulatszám (M rps):

M=90∙106500∙Q=180000Q ,

lásd a ’RPS500-90MHz.pdf’ dokumentumban.

A rendszerben a következő skálázást használjuk: a maximális 16484 mért értéknek a motor maximális fordulatszáma felel meg, amely a katalógus adatlap szerint 6000 rpm, azaz 100 rps. Tehát az rps-ben mért fordulatszám numerikus értéke (jelöljük ezt N-nel):

N=90000000500∙Q∙16384100=29491200Q .

A fentiek alapján tehát a motortengely másodpercenkénti fordulatszámának megfelelő numerikus érték a következő:

| rps (f) | (2f) | N |
| --- | --- | --- |
| 100 | 200 | 16384 |
| 0 | 0 | 0 |
| -100 | -200 | -16384 |

A digitális szabályozási körben szerepeltetnünk kell ezt a skálázást. A motor kimenetén megjelenő fordulatszámot (forgási körfrekvenciát) a skálázásnak megfelelő numerikus értékre kell váltani. A motort leíró – kapocsfeszültségről forgási körfrekvenciára felírt – transzfer függvény után tehát be kell iktatnunk egy

Cω=163842π∙Nmax=16384200π≈13.037973 .

szorzó tényezőt.

A beavatkozó jel skálázása

A beavatkozó jel a motor kapocsfeszültsége. Ezt impulzusszélesség moduláció (PWM) alkalmazásával állítjuk elő a 12V-os motorfeszültség alapul vételével. A PWM jel frekvenciája a jelen alkalmazásban fix érték, olyan módon jön létre, hogy a mikrovezérlő egy időzítő egysége (TIMER) 90 MHz-es frekvenciával számol 2048 végértékig. Szimmetrikus PWM jele generálunk (fel-le számlálás) így kiadódó frekvencia

fPWM=90∙106[Hz]2∙2048=21,972.65625[Hz].

A kitöltési tényezőt 2048-hoz viszonyítva fejezzük ki, így valamely NPWM számértéknek megfelelő motor kapocsfeszültség:

Vc=NPWM2048∙12V=CVNPWM=0.005859375∙NPWM=5.859375∙10-3NPWM,

ahol

CV=122048=5.859375∙10-3,

illetve

NPWM=VcVCV≈170.6666∙VcV.

Wms

CV

WCs

Cω

+

–

NS

NR

Vm

ω

motor

szabályozó

Fordulatszám-szabályozás esetén a következő séma érvényes:

A digitális szabályozási körben a szabályozott szakasz erősítése a motor Gm statikus erősítésének és a CV és  Cω erősítések szorzata:

G=CVGmCω,

ezt kell figyelembe venni a körerősítés számításánál, ill. a szabályozótervezésben.

A rendszer pólusai és zérusai

A digitális szabályozások tervezésénél a rendszer pólusait és zérusait a diszkretizált rendszernek megfelelően kell figyelembe venni. A diszkretizálás során – a legtöbb módszer esetén – a rendszer pólusai általában nem változnak, csak átskálázódnak az ’s’ változóról a ’z’ változóra, azaz a fél síkról az egységkör-lemezre való áttérés során. Az összefüggés

z=esT,

ahol T a mintavételi periódusidő. A pólusok esetén, ha pk a folytonos idejű rendszer egy pólusa, a diszkrét idejű rendszerhez tartozó ennek megfelelő pólus qk a következő:

qk=epkT,

vagy az fS mintavételi frekvenciával kifejezve

qk=epkfS.

Ha a pólust pk=σi+iωk alakban fejezzük ki,

qk=eσi+iωkfS=eσkfS∙ei2πfkfS

Mivel az összefüggésben szereplő komplex exponenciális tényező 2π szerint periodikus függvény, a frekvencia változóban a periódus fS. A periodikus függvény alapperiódusát szokásosan a  -fS2,fS2 intervallumban ábrázoljuk, amely az

fN=fS2

Nyquist frekvencia bevezetésével a -fN,fN formában fejezhető ki. A mintavételi törvény teljesülése esetén a diszkrét idejű rendszer pólusaihoz tartozó frekvenciák ebbe az intervallumba esnek.