A fordulatszám mérése egy AS5047U típusú mágneses elvű érzékelővel történik, az eredményt egy 16-bites előjeles egész formájában kapjuk meg. A [-32768, 32767] számábrázolási tartománynak csak egy részhalmazát használja ki a szenzor, a mért érték percenkénti fordulatszám (rpm)  [-28000, 28000] tartományban. Ez másodpercenkénti fordulatszámmal (rps) illetve a forgási körfrekvenciával kifejezve

|  | Min | Max |
| --- | --- | --- |
| rpm | -28,000 | 28,000 |
| rps | -446.6666 | 446.6666 |
| rad/s | -2,932.1531 | 2,932.1531 |

A motor maximális fordulatszáma az adatlap szerint 7000 rpm, maximális teljesítményét pedig 5200 rpm fordulatszám alatt adja le, tehát a teljes – gyakorlatban előálló – fordulatszám-tartomány belefér a [-16384, 16483] 15 biten ábrázolható tartományba.

A motorvezérlésben alkalmazott PWM jelet 2048 lépcsőben állítjuk elő, ez a maximálisan beállítható OCR érték (ez egy abszolút érték, az irányt ettől függetlenül állítjuk be, így mondhatjuk azt is, hogy a beállítási tartomány ±2048). A PWM frekvencia a tápfeszültség függvénye, a PWM frekvenciát meghatározó számláló TOP érték 2048 vagy annál nagyobb lehet, megválasztásával kompenzáljuk a tápfeszültség változását. Az OCR érték a PWM jelgenerálás szintjén más és más kitöltési tényezőt állíthat be, viszont a tápfeszültség-változás kompenzálása révén mindig egy meghatározott motor kapocsfeszültség értéket jelent. A kompenzálás eredményeként virtuálisan olyan helyzet áll elő, mintha a rendszer tápfeszültsége 12 V lenne, és a kitöltési tényező 2048 referenciaértékhez viszonyítva kerül számításra.

A 2048 PWM értéknek, amely 12 V átlagos kapocsfeszültséget valósít meg, egy maximális fordulatszámnak kell megfelelnie. Ez biztosan kisebb, mint az üresjárási fordulatszám, de célszerűen nagyobbnak kell lennie, mint a névleges fordulatszám.

Tesztként válasszuk a PWM érték és a mért fordulatszám közti erősítési tényezőt 2.5 értékre. Ezzel a 2048 PWM értékhez tartozó fordulatszám 5120 rpm.

Tehát az 5120 fordulatszám-érték 2048 OCR értéket képvisel, amely 100%-os kitöltési tényezőnek felel meg, azaz a motor kapocsfeszültsége 12 V.

A kapocsfeszültség és a fordulatszám (rpm) közti erősítési tényező – a bemeneti erősítési tényező:

AI(rpm)=125120rpmV

Ugyanez másodpercenkénti fordulatszámmal (rps), illetve radián alapon:

AI(rps)=125120∙601Vs

AI(rad)=2π∙125120∙60radVs

A motor tengelyének fordulatszámát az AS5047U szenzor rpm-ben szolgáltatja. Ahhoz, hogy ezt összeegyeztessük a matematikai modell által alkalmazott mértékegységekkel egy AO kimeneti erősítési tényezőt kell figyelembe vennünk:

X1min=X∙1601s=X∙2π60rads,

azaz

AO(rps)=601s,

AO(rad)=602π1s,

AOrpm= 1

Megjegyzés: a gyakorlati tesztek szerint a hajtóművel terhelt motor maximális fordulatszáma kb. 1050 rpm. Annak érdekében, hogy ezt a [-16384, 16483] számtartományba transzformáljuk, 16-tal való szorzást alkalmazunk a fordulatszámméréseknél.