A mikroszámítógép és a PC-s applikáció közti UART interfész

A mikroszámítógép és egy PC-n működő applikáció között soros vonali (UART) interfészen keresztül történik kommunikáció. Az UART interfész paraméterei:

- Baud Rate: 921 600 bit / s

- Adathossz: 8 bit

- Stop bitek száma: 1

- Paritás: nincs

A kommunikáció ASCII formában valósul meg, azaz mindkét irányban egy-egy karakter sorozat CR karakterrel lezárva (egy sor) képezi a kommunikáció egységét. A karakter-sorozatot egy ’$’ kezdő karakter indítja. Egy üzenet-sor formátuma a következő:

$<code><arg1><arg2>…<argn>CR

- A <code> paraméter 1-5 karakter hosszúságú üzenet-kód, amely meghatározza az üzenet további szerkezetét is.

- Az üzenet-kódot maximálisan 5 argumentum követi (beleértve a 0 számú argumentumot is), amelyek az üzenet-típusban rögzített formátumúak és hosszúságúak. Közöttük nincs elválasztó karakter.

- Ha az üzenetnek egy argumentuma van, az lehet tetszőleges hosszúságú decimális egész vagy tört szám,  továbbá karakter sorozat (string):

  - decimális egész szám esetén általában egy karakteres, azaz 0 és 9 közé eső szám az argumentum,

  - tizedes tört esetén előjeles egész részt, tizedespontot és törtrészt tartalmazó szám,

  - string esetében ez lehet maximálisan 80 karakter hosszúságú üzenet sor.

- Általános esetben egy argumentum formátuma: 2, 4 vagy 8 karaktert tartalmazó hexadecimális szám szükség szerint ’0’-val bevezetve. Ez maga után vonja, hogy az illető számot előjel nélküli egész számként kell továbbítani. A különböző formátumú (a jelen feladat szempontjából releváns) számokat a következő kódolással lehet ilyen formára hozni:

  - előjeles 16-bites egész: *(uint16_t *)&nbr,

  - előjeles 32-bites egész: *(uint32_t *)&nbr,

  - 32-bites lebegőpontos (float) adat: *(uint32_t *)&nbr.

A mikroszámítógépen a soros vonalra küldés a ’sprintf’ függvény alkalmazásával történik. A hexadecimális formátum előállítása a „%02X”, „%04X”, „%08X” formátum string-ekkel történik a 1, 2, ill. 8 byte terjedelmű adatokra nézve.

A következőkben a PC-ről a mikroszámítógép illetve a mikroszámítógépről a PC felé irányuló üzeneteket specifikáljuk.

PC →μC

| Command |  |  |  |  | Function | # | Argument(s) | Format |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | P | 1 |  |  | Potentiometer 1 Measurement Value Request |  |  |  |
|  |  | 2 |  |  | Potentiometer 2 Measurement Value Request |  |  |  |
|  | S |  |  |  | Switches State Request |  |  |  |
|  | L |  |  |  | LEDs State Request |  |  |  |
|  | B |  |  |  | Battery Voltage Request |  |  |  |
| R | P |  |  |  | Send Remote Potentiometer Value | 1 | int16_t remPotVal | %04X |
| C | C | T |  |  | Select Control Type | 1 | int motorCtrlType | %d |
|  |  | P |  |  | Set Control Sample Period | 1 | uint16_t samplePeriod | %04X |
|  | R | P | P | G | Set Motor RPM Control Proportional Gain | 1 | %f<double mcRPMPropGain | %04X |
|  |  |  | C | E | Set RPM Control Proportional Gain Correction On/Off | 1 | uint8_t mcRPMPropGainCorr | %02X |
|  |  |  | I | G | Set Motor RPM Control PI Gain | f | float mcRPMPIGain | %f |
|  |  |  |  | I | Set Motor RPM Control PI Integration Time | 1 | float mcRPMPITi | %f |
|  | S | P | P | G | Set Motor Servo Control Proportional Gain | 1 | float mcServoPropGain | %f |
|  |  |  | I | E | Set Motor Servo Control PIRPM On/Off | 1 | int mcServoEmbPIRPM | %d |
|  |  |  |  | G | Set Motor Servo Control PIRPM Gain | 1 | float mcServoPIRPMGain | %f |
|  |  |  |  | I | Set Motor Servo Control PIRPM Integration Time | 1 | float mcServoPIRPMTi | %f |
|  | L | A | 0 | 0 | Set General Linear Control Ac(0,0) | 1 | float mcglAc[0][0] | %f |
|  |  |  |  | 1 | Set General Linear Control Ac(0,1) | 1 | float mcglAc[0][1] | %f |
|  |  |  |  | 2 | Set General Linear Control Ac(0,2) | 1 | float mcglAc[0][2] | %f |
|  |  |  | 1 | 0 | Set General Linear Control Ac(1,0) | 1 | float mcglAc[1][0] | %f |
|  |  |  |  | 1 | Set General Linear Control Ac(1,1) | 1 | float mcglAc[1][1] | %f |
|  |  |  |  | 2 | Set General Linear Control Ac(1,2) | 1 | float mcglAc[1][2] | %f |
|  |  |  | 2 | 0 | Set General Linear Control Ac(2,0) | 1 | float mcglAc[2][0] | %f |
|  |  |  |  | 1 | Set General Linear Control Ac(2,1) | 1 | float mcglAc[2][1] | %f |
|  |  |  |  | 2 | Set General Linear Control Ac(2,2) | 1 | float mcglAc[2][2] | %f |
|  |  | B | 0 |  | Set General Linear Control Bc(0) | 1 | float mcglBc[0] | %f |
|  |  |  | 1 |  | Set General Linear Control Bc(1) | 1 | float mcglBc[1] | %f |
|  |  |  | 2 |  | Set General Linear Control Bc(2) | 1 | float mcglBc[2] | %f |
|  |  | C | 0 |  | Set General Linear Control Cc(0) | 1 | float mcglCc[0] | %f |
|  |  |  | 1 |  | Set General Linear Control Cc(1) | 1 | float mcglCc[1] | %f |
|  |  |  | 2 |  | Set General Linear Control Cc(2) | 1 | float mcglCc[2] | %f |
|  |  | D |  |  | Set General Linear Control Dc | 1 | float mcglDc | %f |
| T | R |  |  |  | Reset Setpoint Signal Storage |  |  |  |
|  | L |  |  |  | Load Setpoint Signal Data | 1 | int16_t sigData | %04X |
|  | E |  |  |  | End Load Test Signal Data | 1 | uint16_t testSigSize | %04X |

μC → PC

| Command |  |  | Function | # | Argument(s) | Format |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D | P | 1 | Send Potentiometer 1 Measurement Value | 1 | int16_t pot1Val | %04X |
|  | P | 2 | Send Potentiometer 2 Measurement Value | 1 | int16_t pot2Val | %04X |
|  | S |  | Send Switches State | 1 | uint16_t switchState | %04X |
|  | L |  | Send LEDs State | 1 | uint16_t ledsState | %04X |
|  | M |  | Send Message Line | 1 | char message[] | %s |
|  | E |  | Send Error | 2 | uint16 errorID ¦ uint32 errInfo | %04X%08lX |
| I |  |  | Initialization Request |  |  |  |
| C | D |  | Send Motor Control Data Values | 5 | int16_t dcmCtrlSetp ¦ int16_t motorSpeed ¦ int16_t motorAngle ¦ int16_t motorActVal ¦ uint16_t remTstamp | %04X%04X%04X%04X%04X |
| S | A |  | Send Angle Sensor Error State | 1 | uint8_t asANGsensErr | %02X |
| B | V |  | Send Battery Voltage | 1 | uint16_t vbat_volt * 100 (vbat_volt = (float)vbatVal / 4096.0 * 3.3 * 9.3 / 1.8) | %04X |
| T | S |  | Test Start |  |  |  |
|  | E |  | Test End |  |  |  |
|  | R |  | Test Reset |  |  |  |

Összehangolt inicializálás a mikroszámítógépes és PC program között

Lényeges, hogy akár a mikroszámítógépes, akár a PC program indításakor összehangolt állapot álljon elő a két rendszerben.

A PC applikáció mindenképpen magasabb prioritást képvisel, tehát akármelyiket is indítjuk előbb, a mikrogépes rendszernek kell alapvetően felvennie a PC applikáció állapotát. A PC applikáció megőrzi a korábbi futtatás paramétereit, továbbá lehetőség van ezek átírására a mikrogépes program indítása előtt. Ugyanakkor a PC applikációnak értesülnie kell a mikrogépes rendszer csak ott beállítható vagy befolyásolható egységeinek állapotáról. Ennek fő összetevői a mikrogépes rendszer két potenciométerének állása,  kapcsolóinak, és LED alapú megjelenítőinek állapota, továbbá a bejövő motor-tápfeszültség mért értéke.

Ha mikroszámítógépes programot a futó PC alkalmazás mellett indítjuk, akkor az elküld egy ’$I’ (Initialization Request) üzenetet a PC-nek. Ennek hatására a PS-s applikáció egy inicializáló üzenetsort küld el a mikrogépnek.

Ha működő mikrogépes program mellett indítjuk el a PC-s alkalmazást, akkor egy alkalommal lefut ugyanaz az inicializáló üzenetsorozat.

Ennek tartalma:

- $DP1, $DP2, $DS, $DL, $BV üzenetek elküldése a mikrogépes rendszer kezelőszerveinek lekérdezéseire,

- $TR – az mikrogépen működő bármilyen tesztfolyamat alaphelyzetbe állítására,

- $RP – a PC-s applikációban realizált Remote Potentiometer értékének közlésére,

- $CCT – az Irányítási Séma beállítására,

- $CCP – a mintavételi periódusidő beállítására,

- $CRPPG, $CRPCE, $CRPIG, $CRPII, $CSPPG, $CSPIE, $CSPIG, $CSPII, $CLA00, $CLA01, $CLA02, $CLA10, $CLA11, $CLA12, $CLA20, $CLA21, $CLA22, $CLB0, $CLB1, $CLB2, $CLC0, $CLC1, $CLC2, $CLD üzenetek alkalmazásával az egye irányítási sémákhoz tartozó paraméterek beállítására.

Válaszul a mikrogépes program elküldi a potenciométerek, a kapcsolók és a LED-ek állapotát, valamint a kezdetben mért motorfeszültség értékét. Lényeges lenne még a mért motor-fordulatszám és a tengely szöghelyzet mért értékének megadása, de ez az irányítás elindulásakor azonnal keletkezik és elküldésre kerül.