| Editor | A ’{’ karakter magyar billentyűzeten (AltGr+B) nem írható be. Oka: AltGr+B shortcut key. Megoldás: Windows->Preferences->General->Editors->Keys Skip All Breakpoints Ctrl+Alt+B In Windows Run/Debug hozzárendelést töröljük (Unbind Command). |
| --- | --- |
| GCC toolchain | scanf %f engedélyezése a GCC Toolchain-ben: Project-> Properties->C/C++ Build->Settings->MCU GCC Linker választásával Miscellaneous Other flags beírjuk: -u_scanf_float |
| GCC toolchain | printf %f engedélyezése a GCC Toolchain-ben: Project-> Properties->C/C++ Build->Settings->MCU GCC Linker választásával Miscellaneous Other flags beírjuk: -u_printf_float |
| STM32 Cube | Nem kerül meghívásra a HAL_SYSTICK_Callback függvény. Ok: az ’stm32f4xx_it.c’ fájlban levő ’SysTick_Handler()’ eljárásból hiányzik a ’HAL_SYSTICK_IRQHandler()’ hívás. Javítás: void SysTick_Handler(void) { /* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 0 */ /* USER CODE END SysTick_IRQn 0 */ HAL_IncTick(); /* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 1 */ HAL_SYSTICK_IRQHandler(); /* USER CODE END SysTick_IRQn 1 */ } Megjegyzés: A hiányzó függvényhívást a ’USER CODE’ részbe célszerű írni, hogy a kód újragenerálásánál fennmaradjon. |